工程实践汇报文档

用户使用手册

基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 用户使用手册 |
| 文档类型 | 用户使用手册 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64 |
| 项目成员 | （请填写实际成员） |
| 班级 / 学号 | （请填写班级 / 学号） |
| 指导老师 | （请填写实际指导老师） |
| 提交日期 | 2026-05-15 |

本文档依据当前 LightDemo 工程实现与验证状态整理，用于工程实践汇报、项目验收与后续维护。

目录

版本修订记录

1. 引言

1.1 编写目的

1.2 项目简介

2. 系统用途

2.1 功能

2.2 性能与稳定性

3. 运行环境

3.1 硬件环境

3.2 软件环境

4. 获取与目录说明

5. 构建项目

5.1 默认构建

5.2 指定 SDK 路径

5.3 清理构建产物

6. 运行项目

6.1 启动 QEMU

6.2 退出 QEMU

7. 串口命令说明

7.1 灯光控制命令

7.2 故障管理命令

7.3 状态快照

8. 测试与验证

8.1 查看帮助

8.2 Host-side 单元测试

8.3 QEMU 自动化测试

8.3.1 推荐检查演示流程

8.4 单独运行 Smoke Test

8.5 单独运行 Fault Injection Test

8.6 单独运行 Serial E2E Test

9. 常见问题

9.1 找不到 make

9.2 找不到交叉编译器

9.3 找不到 QEMU

9.4 SDK 路径不一致

9.5 QEMU 测试脚本等待日志超时

10. 小结

注：如需自动页码目录，可在 Word/WPS 中插入或更新目录域。

# 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-15 | 初始版本，整理构建、运行、串口命令和验证流程。 | 项目组 |

# 1. 引言

## 1.1 编写目的

本文档说明如何构建、运行和验证 LightDemo 项目。使用者可以按照本文档在 Ubuntu 22.04 虚拟机中完成构建、QEMU 运行、串口输入、故障注入和状态查询。

## 1.2 项目简介

LightDemo 是一个 seL4 + Microkit 汽车车灯控制演示系统。系统通过 UART 接收命令，通过 scheduler 进行规则裁决，通过 lightctl 执行控制，通过 gpio 输出结果，并通过 faultmg 管理故障模式和恢复过程。

# 2. 系统用途

## 2.1 功能

系统支持：

近光灯、远光灯、转向灯、示廓灯、制动灯控制。

车辆状态参与控制裁决。

故障注入。

故障升级。

安全降级输出。

clear 与逐级恢复。

统一状态快照查询。

## 2.2 性能与稳定性

本项目运行在 QEMU 模拟环境中，主要用于工程验证和教学展示。系统通过自动化脚本验证启动、命令传播、故障注入和串口状态查询流程。

# 3. 运行环境

## 3.1 硬件环境

推荐：

CPU：普通 x86_64 PC 或虚拟机即可。

内存：建议 4GB 以上。

磁盘：建议 2GB 以上可用空间。

## 3.2 软件环境

推荐环境：

Ubuntu 22.04

Microkit SDK 2.0.1

aarch64-linux-gnu-gcc

qemu-system-aarch64

make

bash

检查命令：

command -v make

command -v qemu-system-aarch64

command -v aarch64-linux-gnu-gcc

# 4. 获取与目录说明

进入项目根目录：

cd ~/microkit_tutorial/lightCtlTest

主要目录：

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| include/ | 公共头文件 |
| docs/ | 架构、安全、需求、测试计划等工程文档 |
| scripts/ | QEMU 自动化测试脚本 |
| tests/ | host-side 单元测试 |
| build/ | 默认构建输出 |
| build-test-hooks/ | test hooks 构建输出 |

主要文件：

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| light.system | Microkit 系统描述 |
| Makefile | 构建与测试入口 |
| commandin.c | UART 输入网关 |
| scheduler.c | 调度裁决模块 |
| lightctl.c | 执行控制模块 |
| gpio.c | GPIO 输出模块 |
| faultmg.c | 故障管理模块 |
| vehicle_state.c | 车辆状态模块 |

# 5. 构建项目

## 5.1 默认构建

make build

成功后生成：

build/loader.img

build/report.txt

## 5.2 指定 SDK 路径

如果 Microkit SDK 不在默认位置，可以指定：

make build MICROKIT_SDK=/path/to/microkit-sdk-2.0.1

## 5.3 清理构建产物

make clean

# 6. 运行项目

## 6.1 启动 QEMU

make run

系统启动后会看到各 protection domain 的初始化日志，例如：

CMD_INIT module=commandin status=ready

SCHED_INIT module=scheduler status=ready

LIGHTCTL_INIT module=lightctl status=ready

GPIO_INIT module=gpio status=ready

FAULT_INIT module=faultmg status=ready

## 6.2 退出 QEMU

在终端中通常可以使用：

Ctrl + A, X

或直接终止运行进程。

# 7. 串口命令说明

## 7.1 灯光控制命令

| 功能 | 打开 | 关闭 |
| --- | --- | --- |
| 近光灯 | L | l |
| 远光灯 | H | h |
| 左转向灯 | Z | z |
| 右转向灯 | Y | y |
| 示廓灯 | P | p |
| 制动灯 | B | b |

示例：

L

H

B

对应日志中可以观察：

CMD_MSG type=light_cmd

SCHED_TARGET

LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY

GPIO_OUTPUT_SUMMARY

## 7.2 故障管理命令

| 输入 | 含义 |
| --- | --- |
| ! | 注入 LIGHT_ERR_MODE_CONFLICT |
| # | 注入 LIGHT_ERR_HW_STATE_ERR |
| C | clear active faults 或推进恢复观察 tick |
| ? | 输出统一状态快照 |

## 7.3 状态快照

输入：

?

输出示例：

STATUS_SNAPSHOT fault=SAFE_MODE lifecycle=ACTIVE recovery_ticks=0/2 active_faults=0x08 ...

字段说明：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| fault | 当前 fault mode |
| lifecycle | 当前生命周期 |
| recovery_ticks | 恢复观察进度 |
| active_faults | active fault 位图 |
| speed | 车辆速度 |
| target | 当前目标输出 |
| allow | 输出 bitset |
| last_fault | 最近故障码 |
| total_faults | 故障计数 |

# 8. 测试与验证

## 8.1 查看帮助

make help

## 8.2 Host-side 单元测试

make test

该命令会运行所有 host-side 单元测试。

## 8.3 QEMU 自动化测试

make qemu-test

该命令会顺序运行：

make smoke

make test-integration-fault

make test-serial-e2e

当前项目已在 Ubuntu 22.04 虚拟机中验证make qemu-test通过：

Smoke test passed.

Fault integration test passed.

Serial E2E test passed.

## 8.3.1 推荐检查演示流程

Mermaid 图源码（可在支持 Mermaid 的编辑器中渲染）

flowchart LR

A["make help"] --> B["make build"]

B --> C["make test"]

C --> D["make qemu-test"]

D --> E["查看 smoke / fault / serial E2E 结果"]

E --> F["展示 STATUS_SNAPSHOT 与 fault recovery"]

如果现场时间有限，可以优先展示：

make build

make qemu-test

## 8.4 单独运行 Smoke Test

make smoke

验证内容：

系统启动。

核心 protection domain 初始化。

基本灯光命令传播。

## 8.5 单独运行 Fault Injection Test

make test-integration-fault

验证内容：

mode conflict 进入DEGRADED。

hardware state error 进入SAFE_MODE。

faultmg 触发 scheduler 重新裁决。

GPIO 输出进入安全状态。

## 8.6 单独运行 Serial E2E Test

make test-serial-e2e

验证内容：

fault 注入。

status query。

clear。

recovery tick。

逐级恢复。

# 9. 常见问题

## 9.1 找不到 make

现象：

make: command not found

解决：

sudo apt install make

## 9.2 找不到交叉编译器

现象：

Could not find an AArch64 cross-compiler

解决：

sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu

## 9.3 找不到 QEMU

现象：

qemu-system-aarch64: command not found

解决：

sudo apt install qemu-system-arm

## 9.4 SDK 路径不一致

默认 SDK 路径：

../microkit-sdk-2.0.1

如果 SDK 不在该位置，使用：

make build MICROKIT_SDK=/path/to/microkit-sdk-2.0.1

## 9.5 QEMU 测试脚本等待日志超时

可能原因：

没有重新构建镜像。

脚本断言和日志格式不一致。

QEMU 启动较慢。

串口输入被抢跑。

建议：

make build

make qemu-test

如果仍失败，查看脚本输出的qemu.log tail。

# 10. 小结

通过本文档，用户可以完成 LightDemo 的环境检查、构建、运行、串口操作和自动化验证。项目已经提供一键 host-side 测试和一键 QEMU 测试，适合在工程实践检查中展示系统运行、故障注入和恢复过程。