基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

软件需求分析

软件工程标准文档

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 软件需求分析 |
| 文档版本 | v2.0 |
| 文档状态 | 正式提交稿 |
| 项目成员 | （请填写实际成员） |
| 提交日期 | 2026-06-17 |

# 文档控制信息

| 角色 | 姓名 | 职责 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 项目组 | 编写与维护本文档 |  |
| 审核 | 指导老师/检查人员 | 审核文档完整性与一致性 |  |
| 批准 | 项目负责人 | 确认作为提交版本 |  |

本文档按软件工程文档规范组织，包含封面、文档控制、目录、版本记录、正文、图表说明和必要的测试/追踪信息。

# 目录

目录将在 Word/WPS 中打开后自动更新。

# 软件需求分析

项目名称： 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

课程类型： 工程实践

项目成员： （请填写实际成员）

指导老师： （请填写实际指导老师）

运行平台： Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64

文档版本： v2.0

## 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-15 | 初始版本，依据 LightDemo 当前工程状态整理需求。 | 项目组 |
| v2.0 | 2026-06-14 | 同步 final-v2.0 的车辆状态模型、真实时间恢复窗口、证据归档和答辩图表需求。 | 项目组 |

表 1  数据表

## 目录

引言

项目背景与目标

术语与定义

需求分析

功能需求

非功能需求

可行性分析

验收与测试需求

当前限制与后续演进

小结

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档用于说明 LightDemo 项目的软件需求。LightDemo 是一个基于 seL4 Microkit 的汽车车灯控制工程实践项目，目标不是简单实现“串口输入后点亮某个灯”，而是围绕嵌入式系统工程中的模块隔离、消息传递、规则裁决、故障管理和自动化验证建立一个可解释、可测试、可演进的最小系统。

本文档面向项目开发人员、维护人员和课程检查人员，作为概要设计、详细设计、测试计划和用户手册的需求依据。

### 1.2 项目背景

汽车电子系统通常需要满足安全性、实时性、可诊断性和可维护性要求。车灯控制虽然功能直观，但其背后涉及输入采集、状态裁决、执行控制、硬件输出、故障检测、降级策略和恢复流程。传统单体式示例程序难以展示工程项目中的隔离边界和安全状态管理。

seL4 是一个强调高可信和强隔离的微内核，Microkit 提供了以 protection domain 为核心的系统构建方式。LightDemo 利用 Microkit 将车灯控制链路拆分为多个保护域，通过明确的 channel 和 shared memory 契约完成协作，从而展示嵌入式安全控制系统的工程化组织方式。

### 1.3 参考资料

seL4 / Microkit SDK 2.0.1 文档

本项目 README.md

本项目 docs/architecture.md

本项目 docs/safety_case.md

本项目 docs/requirements.md

本项目 docs/test_plan.md

本项目源码与测试脚本

## 2. 项目背景与目标

### 2.1 项目目标

本项目的总体目标是实现一个可在 QEMU AArch64 环境中运行的汽车车灯控制演示系统。系统应具备以下工程特征：

使用 Microkit protection domain 拆分输入、调度、执行、GPIO 输出、车辆状态和故障管理职责。

使用 UART 模拟用户或外部控制输入。

使用共享内存保存 operator request、vehicle state、fault mode 和 target output。

使用集中化 channel 常量维护 Microkit 通信契约。

实现 fault lifecycle，包括 ACTIVE、RECOVERING、STABLE。

实现 fault mode，包括 NORMAL、WARN、DEGRADED、SAFE_MODE。

提供 host-side 单元测试和 QEMU 端到端验证。

形成可用于工程实践检查的需求、设计、测试和使用文档。

### 2.2 系统边界

本项目聚焦于嵌入式控制链路和安全降级逻辑，不直接接入真实车载硬件。GPIO 输出在 qemu_virt_aarch64 环境中通过日志和模拟 MMIO 行为观察。

系统边界如下：

输入边界：QEMU 串口输入。

输出边界：GPIO protection domain 的输出日志和状态摘要。

控制边界：scheduler 根据 operator request、vehicle state 和 fault mode 生成 target output。

安全边界：faultmg 是 fault lifecycle 和 fault mode 的唯一 owner。

## 3. 术语与定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| seL4 | 高可信微内核，提供强隔离和形式化验证基础。 |
| Microkit | seL4 上的系统构建框架，用 protection domain、channel、memory region 描述系统。 |
| Protection Domain | Microkit 中的隔离执行单元，本项目中包括 `commandin`、`scheduler`、`lightctl` 等。 |
| Channel | Microkit 中 protection domain 间的通知通道。 |
| Shared Memory | 多个 protection domain 映射的共享内存区域，用于保存控制状态。 |
| Fault Mode | 故障模式，包括 `NORMAL`、`WARN`、`DEGRADED`、`SAFE_MODE`。 |
| Fault Lifecycle | 故障生命周期，包括 `STABLE`、`ACTIVE`、`RECOVERING`。 |
| Target Output | scheduler 计算出的目标车灯输出状态。 |
| Runtime Guard | lightctl 执行动作前的运行时保护检查。 |

表 2  数据表

## 4. 需求分析

### 4.1 用户角色

| 用户角色 | 使用目标 |
| --- | --- |
| 开发者 | 阅读源码、扩展控制逻辑、维护测试和文档。 |
| 测试者 | 在 Ubuntu + QEMU 环境中构建镜像、运行验证脚本、观察日志。 |
| 检查人员 | 关注系统架构、模块边界、故障管理深度和验证闭环。 |

表 3  数据表

### 4.2 业务流程

正常控制流程如下：

UART 输入 -> commandin 解析 -> scheduler 裁决 -> lightctl 执行计划 -> gpio 输出

故障处理流程如下：

fault report / fault inject -> faultmg 记录与升级 -> scheduler 重新裁决 -> lightctl 同步输出 -> gpio 输出

状态查询流程如下：

UART 输入 ? -> commandin 读取 shared memory -> 输出 STATUS_SNAPSHOT

### 4.3 系统上下文图

图 1-1 为系统上下文图，用于描述 LightDemo 与外部用户、QEMU 运行环境、Microkit SDK 和日志观察者之间的关系。该图属于工程上下文图，不作为 UML 用例图使用。

图 1  系统结构与通信关系图

该上下文图说明项目的外部交互对象主要是串口输入、QEMU 运行环境、Microkit SDK 构建环境以及日志观察者。项目没有依赖真实汽车硬件，因此验收重点放在控制链路、故障状态和 QEMU 端到端验证上。

### 4.4 UML 用例图

图 1-2 为 LightDemo 的 UML 用例图。图中矩形边界表示 LightDemo 系统边界，外部参与者包括串口用户、测试脚本、开发维护人员和课程检查人员。

图 2  软件工程结构图

### 4.5 用例说明

| 用例编号 | 用例名称 | 主要参与者 | 前置条件 | 基本流程 | 后置结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | 输入车灯控制命令 | 串口用户 | QEMU 已启动，串口可输入 | 用户输入 `L/H/Z/Y/P/B` 等命令，系统解析并传播到调度与执行链路 | GPIO 输出摘要日志反映目标灯光状态 |
| UC-002 | 查询系统状态 | 串口用户、课程检查人员 | 系统已运行 | 用户输入 `?`，`commandin` 读取 shared memory 并输出状态快照 | 输出 `STATUS_SNAPSHOT`，包含 fault、vehicle、target 和 contract 信息 |
| UC-003 | 注入故障 | 串口用户、测试脚本 | 系统已运行 | 输入 `!` 或 `#`，系统记录 fault event 并更新 fault mode | fault lifecycle 进入 `ACTIVE`，必要时进入 `WARN/DEGRADED/SAFE_MODE` |
| UC-004 | 清除故障并观察恢复 | 串口用户、测试脚本 | 当前存在 active fault 或恢复演示需要 | 输入 `C`，系统进入恢复观察窗口并逐级降低 fault mode | 输出恢复进度日志，最终回到稳定状态 |
| UC-005 | 运行自动化测试 | 测试脚本、开发维护人员 | 构建工具和 SDK 路径配置完成 | 执行 `make test`、`make qemu-test` 等命令 | 测试通过并生成日志或证据文件 |
| UC-006 | 查看验证证据 | 课程检查人员、开发维护人员 | 测试或证据归档已执行 | 查看 `test-results/final-v2.0/`、`reports/` 中的报告 | 能追溯最终验证环境、命令和结果 |
| UC-007 | 维护构建与接口契约 | 开发维护人员 | 工程源码可访问 | 修改文档、接口或测试时检查 channel、shared memory 和 contract | 保持多 protection domain 通信契约一致 |

表 4  数据表

## 5. 功能需求

### 5.1 灯光控制需求

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| REQ-LIGHT-001 | 系统应支持近光灯打开和关闭命令。 |
| REQ-LIGHT-002 | 系统应支持远光灯打开和关闭命令，并在规则不满足时降级。 |
| REQ-LIGHT-003 | 系统应支持左转向灯和右转向灯控制，且左右转向请求互斥。 |
| REQ-LIGHT-004 | 系统应支持示廓灯控制。 |
| REQ-LIGHT-005 | 系统应支持制动灯控制。 |
| REQ-LIGHT-006 | 系统应根据车辆状态参与目标输出裁决。 |

表 5  数据表

### 5.2 串口输入需求

| 输入 | 功能 |
| --- | --- |
| `L` / `l` | 近光灯打开 / 关闭 |
| `H` / `h` | 远光灯打开 / 关闭 |
| `Z` / `z` | 左转向灯打开 / 关闭 |
| `Y` / `y` | 右转向灯打开 / 关闭 |
| `P` / `p` | 示廓灯打开 / 关闭 |
| `B` / `b` | 制动灯打开 / 关闭 |
| `!` | 注入模式冲突故障 |
| `#` | 注入硬件状态故障 |
| `C` | clear active faults 或触发 elapsed-time recovery 演示路径 |
| `?` | 输出统一状态快照 |

表 6  数据表

### 5.3 故障管理需求

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| REQ-FAULT-001 | 任意已识别故障应进入 `ACTIVE` 生命周期，并至少进入 `WARN` fault mode。 |
| REQ-FAULT-002 | 连续三次模式冲突故障应进入 `DEGRADED`。 |
| REQ-FAULT-003 | 两次硬件状态错误应进入 `SAFE_MODE`。 |
| REQ-RECOVERY-001 | clear 后不得直接从高故障等级恢复到 `NORMAL`。 |
| REQ-RECOVERY-002 | 恢复过程应按观察窗口逐级下降。 |
| REQ-RECOVERY-003 | 恢复期间再次发生故障应打断恢复并清零恢复进度。 |

表 7  数据表

### 5.4 状态查询需求

系统应通过 ? 查询输出以下状态：

当前 fault mode

当前 fault lifecycle

recovery ticks

recovery elapsed/window milliseconds

active fault mask

车辆状态

target output

allow flags

last fault code

total fault count

## 6. 非功能需求

### 6.1 可维护性

系统应保持职责清晰的 protection domain 划分。Microkit channel ID 应集中在 include/light_channels.h 中维护，避免各 C 文件中重复定义。

### 6.2 可测试性

系统应提供两类测试：

host-side 单元测试：通过 make test 一键运行。

QEMU 端到端测试：通过 make qemu-test 一键运行。

### 6.3 可诊断性

系统应输出结构化日志，例如：

CMD_MSG

SCHED_TARGET

LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY

GPIO_OUTPUT_SUMMARY

FAULTMG_MODE_TRANSITION

STATUS_SNAPSHOT

### 6.4 健壮性

系统应对非法命令、异常通道、冲突状态进行检测，不应因为单个非法输入导致系统崩溃。

### 6.5 可移植性

当前默认目标平台为 qemu_virt_aarch64。构建参数应支持通过 MICROKIT_SDK 覆盖 SDK 路径。

## 7. 可行性分析

### 7.1 技术可行性

项目已基于 Microkit SDK 2.0.1 完成构建，并能在 QEMU AArch64 环境中运行。核心模块使用 C 语言实现，构建系统基于 Makefile，测试脚本使用 Bash，符合嵌入式工程实践常见技术栈。

### 7.2 工程可行性

项目已经完成：

protection domain 拆分

shared memory layout

transport message

fault lifecycle

host-side tests

QEMU smoke / fault / serial E2E tests

文档化架构和测试计划

因此具备继续演进为更完整工程项目的基础。

## 8. 验收与测试需求

最低验收命令为：

make build

make test

make qemu-test

当前已在 Ubuntu 22.04 虚拟机中验证：

make build

make qemu-test

其中 make qemu-test 已包含：

make smoke

make test-integration-fault

make test-serial-e2e

三项均通过。

### 8.1 需求到测试的闭环要求

需求应至少能映射到一项设计说明、一处实现位置和一个验证命令。完整追踪矩阵见：

project-docs/5.需求-设计-实现-测试追踪矩阵.md

## 9. 当前限制与后续演进

当前边界：

未接入真实汽车硬件。

recovery window 已采用 elapsed time 语义，串口 C 保留演示兼容路径。

fault taxonomy 已覆盖当前课程场景中的来源、等级、恢复策略、输出策略和测试证据。

vmm/ 目录未纳入默认主线构建。

后续演进方向：

在真实板卡上验证 GPIO 行为。

接入真实车辆总线或更接近实车的外部状态源。

增加需求到测试的自动化 traceability 报告。

## 10. 小结

LightDemo 不只是一个车灯开关示例，而是围绕 seL4/Microkit 构建的多保护域嵌入式控制系统。项目以车灯控制为场景，展示了输入解析、规则裁决、执行协调、GPIO 输出、故障管理、安全降级和自动化验证的完整链路，适合作为工程实践检查中的嵌入式系统项目。