基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

概要设计说明书

软件工程标准文档

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 概要设计说明书 |
| 文档版本 | v2.0 |
| 文档状态 | 正式提交稿 |
| 项目成员 | （请填写实际成员） |
| 提交日期 | 2026-06-17 |

# 文档控制信息

| 角色 | 姓名 | 职责 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 项目组 | 编写与维护本文档 |  |
| 审核 | 指导老师/检查人员 | 审核文档完整性与一致性 |  |
| 批准 | 项目负责人 | 确认作为提交版本 |  |

本文档按软件工程文档规范组织，包含封面、文档控制、目录、版本记录、正文、图表说明和必要的测试/追踪信息。

# 目录

目录将在 Word/WPS 中打开后自动更新。

# 概要设计说明书

项目名称： 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

文档类型： 概要设计

运行平台： Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64

文档版本： v2.0

## 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-15 | 初始版本，整理系统概要架构、接口和验证设计。 | 项目组 |
| v2.0 | 2026-06-14 | 同步工程化目录结构、车辆状态模型、真实时间恢复窗口和 final-v2.0 验证结果。 | 项目组 |

表 1  数据表

## 目录

引言

总体设计

系统架构

模块划分

接口设计

数据设计

故障管理概要

测试与验证设计

未解决问题

小结

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档从系统总体角度描述 LightDemo 的架构设计，包括模块划分、模块关系、通信方式、共享数据和测试设计。概要设计关注“系统由哪些部分组成，各部分如何协作”，为详细设计和代码维护提供依据。

### 1.2 背景

LightDemo 是一个基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统。系统运行在 QEMU AArch64 虚拟平台上，模拟车灯控制链路中的输入、调度、执行、GPIO 输出和故障管理过程。

与普通单进程 demo 不同，本项目使用 Microkit protection domain 进行隔离，将职责拆分为多个可独立理解和验证的组件。

### 1.3 设计原则

职责单一： 每个 protection domain 只负责有限职责。

通信显式： channel ID 集中管理，通信路径可追踪。

状态集中： shared memory layout 明确版本。

故障唯一 owner： faultmg 统一管理 fault mode 和 lifecycle。

业务逻辑可测： src/core/ 中的协议、策略、车辆状态和故障逻辑可在 host-side 单元测试中验证。

测试闭环： host-side 与 QEMU 端到端测试共同覆盖。

## 2. 总体设计

### 2.1 系统目标

系统需要完成从串口输入到车灯输出的完整链路，并在异常情况下进入安全降级状态。核心路径如下：

commandin -> scheduler -> lightctl -> gpio

辅助路径包括：

commandin -> vehicle_state -> scheduler

lightctl  -> faultmg

commandin -> faultmg

faultmg   -> scheduler -> lightctl

faultmg   -> gpio

### 2.2 运行环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 |
| SDK | Microkit SDK 2.0.1 |
| Board | `qemu_virt_aarch64` |
| Config | `debug` |
| 交叉编译器 | `aarch64-linux-gnu-gcc` 等 |
| 模拟器 | `qemu-system-aarch64` |
| 构建工具 | Makefile |

表 2  数据表

### 2.3 顶层架构图

图 2-1 为 LightDemo 顶层工程架构图，展示 protection domain、shared memory 和主要消息路径。该图是工程架构图，不按 UML 组件图声明。

图 1  系统结构与通信关系图

### 2.4 控制链路时序图

图 2-2 为控制链路 UML 顺序图，覆盖正常控制、故障上报、故障模式发布和状态查询路径。

图 2  系统交互顺序图

该时序图强调两点：正常灯光命令必须经过 scheduler 裁决；fault mode 变化由 faultmg 发布后，经 scheduler 重新裁决再影响 lightctl 输出。

## 3. 系统架构

### 3.1 Protection Domain 设计

| Protection Domain | 主要职责 |
| --- | --- |
| `commandin` | 接收 UART 输入，解析 transport message，按消息类型派发。 |
| `scheduler` | 综合 operator request、vehicle state、fault mode，生成 target output。 |
| `lightctl` | 根据 target output 生成 GPIO action plan，并执行 runtime guard。 |
| `gpio` | 执行最终 GPIO 输出，观察 fault mode。 |
| `fault_mg` | 记录 fault event，维护 fault lifecycle 和 fault mode。 |
| `vehicle_state` | 接收车辆状态更新，写入 shared memory，并通知 scheduler。 |

表 3  数据表

### 3.2 构建产物

主构建目标为：

make build

输出：

build/loader.img

build/report.txt

各 protection domain 对应的 .elf

build/ 和 build-test-hooks/ 属于生成物目录，不进入版本库。源码和系统描述文件按 final v2.0 结构组织：

src/domains/   Microkit protection domain 入口

src/core/      可 host-test 的核心业务逻辑

src/support/   printf 等支撑代码

include/       共享头文件和接口契约

systems/       Microkit system 描述文件

tests/         host-side 测试

scripts/       QEMU 与证据归档脚本

reports/       答辩报告和数据图

## 4. 模块划分

### 4.1 commandin

commandin 是输入网关。它不直接修改控制策略，也不拥有 fault lifecycle。它只负责：

UART 初始化和中断处理。

将串口字符输入解析为 light_transport_message_t。

将 light command 派发给 scheduler。

将 vehicle state update 派发给 vehicle_state。

将 fault inject / clear 派发给 faultmg。

对 ? 查询输出 STATUS_SNAPSHOT。

### 4.2 scheduler

scheduler 是规则裁决层。它负责：

维护 operator request。

读取 vehicle state。

读取 fault mode。

计算 target_output。

更新 allow_flags。

通知 lightctl 同步输出。

### 4.3 lightctl

lightctl 是执行协调层。它负责：

根据当前执行状态和 target output 生成动作计划。

执行动作前检查 runtime guard。

对允许的动作通知 gpio。

对被拒绝的高风险动作上报 faultmg。

### 4.4 gpio

gpio 是硬件输出层。它负责：

映射 GPIO MMIO。

执行具体灯光开关动作。

维护输出状态摘要。

接收 fault mode 更新通知。

### 4.5 faultmg

faultmg 是故障管理 owner。它负责：

接收 lightctl 上报或 commandin 注入的 fault。

维护 fault counters。

执行 fault mode escalation。

执行 clear 和 elapsed-time recovery window。

发布 fault state 到 shared memory。

通知 scheduler 和 gpio。

### 4.6 vehicle_state

vehicle_state 负责车辆状态输入：

speed

ignition

brake pedal

gear

ambient light

hazard

drive mode

状态变化后通知 scheduler 重新裁决。

## 5. 接口设计

### 5.1 Microkit Channel

所有 channel endpoint ID 集中在：

include/light_channels.h

并与 systems/light.system 保持一致。

| 通信路径 | Channel ID |
| --- | --- |
| commandin -> scheduler | 3 / 4 |
| lightctl -> faultmg | 6 / 5 |
| faultmg -> gpio | 7 / 8 |
| scheduler -> lightctl | 9 / 10 |
| commandin -> faultmg | 11 / 12 |
| faultmg -> scheduler | 14 / 13 |
| vehicle_state -> scheduler | 16 / 15 |
| commandin -> vehicle_state | 17 / 18 |
| lightctl -> gpio actions | 20 - 31 |

表 4  数据表

### 5.2 Transport Message

输入消息统一为 light_transport_message_t，支持：

light command

vehicle state update

fault inject

fault clear

query

### 5.3 Shared Memory

核心共享结构为 light_shmem_t，布局版本为：

#define LIGHT_SHARED_STATE_LAYOUT_V4 4U

主要字段：

layout_version

uart_cmd

allow_flags

fault_mode

fault_lifecycle

fault_recovery_ticks

fault_recovery_elapsed_ms

fault_recovery_window_ms

active_fault_mask

operator_request

vehicle_state

target_output

## 6. 数据设计

### 6.1 Operator Request

表示用户请求的灯光状态：

low beam

high beam

left turn

right turn

position

brake

### 6.2 Vehicle State

表示车辆状态：

speed kph

brake pedal

ignition on

gear

ambient light

hazard

drive mode

### 6.3 Target Output

表示经过 scheduler 和 fault policy 裁决后的实际目标输出。

### 6.4 Fault State

faultmg 内部维护：

mode

lifecycle

total counters

active counters

active fault mask

recovery ticks

recovery elapsed/window milliseconds

last fault code

## 7. 故障管理概要

故障等级：

NORMAL -> WARN -> DEGRADED -> SAFE_MODE

生命周期：

STABLE -> ACTIVE -> RECOVERING -> STABLE

关键设计点：

faultmg 是 fault mode 唯一 owner。

clear 不会直接恢复到 NORMAL。

recovery 满足观察窗口后逐级下降。

recovery 期间出现新 fault 会打断恢复。

### 7.1 Fault Mode 状态机

图 2-3 为 fault mode UML 状态机图。初始状态为 NORMAL，恢复路径按观察窗口逐级下降，不允许从高等级故障直接跳回 NORMAL。

图 3  状态机图

### 7.2 Fault Lifecycle 状态机

图 2-4 为 fault lifecycle UML 状态机图。faultmg 是该生命周期的唯一 owner。

图 4  状态机图

## 8. 测试与验证设计

### 8.1 Host-side 测试

聚合命令：

make test

覆盖：

policy

protocol

command codec

transport

snapshot

control logic

vehicle state

execution plan

runtime guard

fault lifecycle

### 8.2 QEMU 测试

聚合命令：

make qemu-test

包含：

smoke test

fault injection test

serial E2E test

## 9. 当前边界

final v2.0 已使用 elapsed-time recovery window，串口 C 保留演示兼容路径。

fault taxonomy 已补齐来源、等级、恢复策略和测试证据，但阈值仍是课程项目策略，不代表车规认证参数。

真实硬件 GPIO 电气行为未作为本次必过项，后续验证方法见 ../docs/real_board_validation_template.md。

文档中的封面信息需要最终按小组信息补齐。

## 10. 小结

LightDemo 的概要设计以 Microkit protection domain 为核心，通过集中 channel 契约、shared memory layout v4、车辆状态模型和 fault lifecycle 将控制链路组织成可解释的工程结构。系统既能演示正常车灯控制，也能演示 fault escalation、safe mode、elapsed-time recovery 和 final-v2.0 数据化验证，是一个适合工程实践展示的嵌入式系统样例。

# final-v2.0 数据图补充

本图作为故障管理概要的补充说明，不替代原有 UML 状态机图；它用于把 fault escalation 与 elapsed-time recovery 的最终验证结果可视化。

图 2-X1 故障升级与恢复窗口补充说明图

以上图表来源于 final_v2_metrics.md 及 final-v2.0 验收证据目录，主要用于增强文档中的测试证据可读性和答辩展示效果。