基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

用户使用手册

软件工程标准文档

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 用户使用手册 |
| 文档版本 | v2.0 |
| 文档状态 | 正式提交稿 |
| 项目成员 | （请填写实际成员） |
| 提交日期 | 2026-06-17 |

# 文档控制信息

| 角色 | 姓名 | 职责 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 项目组 | 编写与维护本文档 |  |
| 审核 | 指导老师/检查人员 | 审核文档完整性与一致性 |  |
| 批准 | 项目负责人 | 确认作为提交版本 |  |

本文档按软件工程文档规范组织，包含封面、文档控制、目录、版本记录、正文、图表说明和必要的测试/追踪信息。

# 目录

目录将在 Word/WPS 中打开后自动更新。

# 用户使用手册

项目名称： 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

文档类型： 用户使用手册

适用对象： 项目运行者、测试者、工程实践检查人员

文档版本： v2.0

## 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-15 | 初始版本，整理构建、运行、串口命令和验证流程。 | 项目组 |
| v2.0 | 2026-06-14 | 同步 final-v2.0 工程结构、车辆状态命令、证据归档和手动演示日志观察方法。 | 项目组 |

表 1  数据表

## 目录

引言

系统用途

运行环境

获取与目录说明

构建项目

运行项目

串口命令说明

测试与验证

常见问题

小结

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档说明如何构建、运行和验证 LightDemo 项目。使用者可以按照本文档在 Ubuntu 22.04 虚拟机中完成构建、QEMU 运行、串口输入、故障注入和状态查询。

### 1.2 项目简介

LightDemo 是一个 seL4 + Microkit 汽车车灯控制演示系统。系统通过 UART 接收命令，通过 scheduler 进行规则裁决，通过 lightctl 执行控制，通过 gpio 输出结果，并通过 faultmg 管理故障模式和恢复过程。

## 2. 系统用途

### 2.1 功能

系统支持：

近光灯、远光灯、转向灯、示廓灯、制动灯控制。

车辆状态参与控制裁决。

故障注入。

故障升级。

安全降级输出。

clear 与逐级恢复。

统一状态快照查询。

### 2.2 性能与稳定性

本项目运行在 QEMU 模拟环境中，主要用于工程验证和教学展示。系统通过自动化脚本验证启动、命令传播、故障注入和串口状态查询流程。

## 3. 运行环境

### 3.1 硬件环境

推荐：

CPU：普通 x86_64 PC 或虚拟机即可。

内存：建议 4GB 以上。

磁盘：建议 2GB 以上可用空间。

### 3.2 软件环境

推荐环境：

Ubuntu 22.04

Microkit SDK 2.0.1

aarch64-linux-gnu-gcc

qemu-system-aarch64

make

bash

检查命令：

command -v make

command -v qemu-system-aarch64

command -v aarch64-linux-gnu-gcc

## 4. 获取与目录说明

进入项目根目录：

cd ~/microkit_tutorial/lightCtlTest

主要目录：

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| `include/` | 公共头文件 |
| `src/domains/` | Microkit protection domain 入口文件 |
| `src/core/` | 可 host-test 的核心逻辑 |
| `src/support/` | printf 等支撑代码 |
| `systems/` | Microkit 系统描述 |
| `docs/` | 架构、安全、需求、测试计划等工程文档 |
| `scripts/` | QEMU 自动化测试脚本 |
| `tests/` | host-side 单元测试 |
| `reports/` | 答辩报告、论文风格图表和展示材料 |
| `project-docs/` | 软件工程课程汇报文档 |
| `reference-docs/` | 原参考文档 |
| `build/` | 默认构建输出，生成物不提交 |
| `build-test-hooks/` | test hooks 构建输出，生成物不提交 |

表 2  数据表

主要文件：

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| `systems/light.system` | Microkit 系统描述 |
| `Makefile` | 构建与测试入口 |
| `src/domains/commandin.c` | UART 输入网关 |
| `src/domains/scheduler.c` | 调度裁决模块 |
| `src/domains/lightctl.c` | 执行控制模块 |
| `src/domains/gpio.c` | GPIO 输出模块 |
| `src/domains/faultmg.c` | 故障管理模块 |
| `src/domains/vehicle_state.c` | 车辆状态模块 |

表 3  数据表

## 5. 构建项目

### 5.1 默认构建

make build

成功后生成：

build/loader.img

build/report.txt

### 5.2 指定 SDK 路径

如果 Microkit SDK 不在默认位置，可以指定：

make build MICROKIT_SDK=/path/to/microkit-sdk-2.0.1

### 5.3 清理构建产物

make clean

## 6. 运行项目

### 6.1 启动 QEMU

make run

系统启动后会看到各 protection domain 的初始化日志，例如：

CMD_INIT module=commandin status=ready

SCHED_INIT module=scheduler status=ready

LIGHTCTL_INIT module=lightctl status=ready

GPIO_INIT module=gpio status=ready

FAULT_INIT module=faultmg status=ready

### 6.2 退出 QEMU

在终端中通常可以使用：

Ctrl + A, X

或直接终止运行进程。

## 7. 串口命令说明

### 7.1 灯光控制命令

| 功能 | 打开 | 关闭 |
| --- | --- | --- |
| 近光灯 | `L` | `l` |
| 远光灯 | `H` | `h` |
| 左转向灯 | `Z` | `z` |
| 右转向灯 | `Y` | `y` |
| 示廓灯 | `P` | `p` |
| 制动灯 | `B` | `b` |

表 4  数据表

示例：

L

H

B

对应日志中可以观察：

CMD_MSG type=light_cmd

SCHED_TARGET

LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY

GPIO_OUTPUT_SUMMARY

### 7.2 故障管理命令

| 输入 | 含义 |
| --- | --- |
| `!` | 注入 `LIGHT_ERR_MODE_CONFLICT` |
| `#` | 注入 `LIGHT_ERR_HW_STATE_ERR` |
| `C` | clear active faults 或触发 elapsed-time recovery 演示路径 |
| `?` | 输出统一状态快照 |

表 5  数据表

### 7.3 状态快照

输入：

?

输出示例：

STATUS_SNAPSHOT fault=SAFE_MODE lifecycle=ACTIVE recovery_ticks=0/2 recovery_elapsed_ms=0/2000 active_faults=0x08 ... layout=4 contract=OK

字段说明：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| `fault` | 当前 fault mode |
| `lifecycle` | 当前生命周期 |
| `recovery_ticks` | 兼容展示用恢复步数 |
| `recovery_elapsed_ms` | 已累计恢复时间 / 恢复窗口，final v2.0 的主要恢复依据 |
| `active_faults` | active fault 位图 |
| `speed` | 车辆速度 |
| `target` | 当前目标输出 |
| `allow` | 输出 bitset |
| `last_fault` | 最近故障码 |
| `total_faults` | 故障计数 |

表 6  数据表

### 7.4 手动演示时怎么看结果

make run 现场手动输入字符时，建议按“输入命令、看三类关键日志、再查询状态”的顺序展示：

L

?

#

#

?

C

?

观察重点：

| 日志 token | 说明 |
| --- | --- |
| `CMD_MSG` | `commandin` 已收到并解析串口命令。 |
| `SCHED_TARGET` | `scheduler` 已结合车辆状态和 fault mode 得出目标灯光。 |
| `LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY` | `lightctl` 已生成执行计划。 |
| `GPIO_OUTPUT_SUMMARY` | 最终灯光输出摘要，答辩时主要看这里确认灯是否亮。 |
| `FAULTMG_EVENT` / `FAULTMG_HISTORY` | 故障被 faultmg 记录和升级。 |
| `STATUS_SNAPSHOT` | 当前 fault、车辆状态、目标输出、layout 和 contract 汇总。 |

表 7  数据表

如果现场日志较多，优先找 GPIO_OUTPUT_SUMMARY 和 STATUS_SNAPSHOT。前者说明“灯实际输出是什么”，后者说明“系统当前状态为什么是这样”。

## 8. 测试与验证

### 8.1 查看帮助

make help

### 8.2 Host-side 单元测试

make test

该命令会运行所有 host-side 单元测试。

### 8.3 QEMU 自动化测试

make qemu-test

该命令会顺序运行：

make smoke

make test-integration-fault

make test-serial-e2e

make test-vehicle-scenarios

当前项目已在 Ubuntu 22.04 虚拟机中验证 make qemu-test 通过：

Smoke test passed.

Fault integration test passed.

Serial E2E test passed.

Vehicle scenario test passed.

### 8.3.1 推荐检查演示流程

图 1  推荐检查与演示流程图

如果现场时间有限，可以优先展示：

make build

make qemu-test

### 8.7 final-v2.0 证据归档和答辩报告

make test TEST_RUN_ID=final-v2.0

make qemu-test TEST_RUN_ID=final-v2.0 MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1

make evidence TEST_RUN_ID=final-v2.0

make defense-report TEST_RUN_ID=final-v2.0

make test-vehicle-sweep TEST_RUN_ID=final-v2.0

输出材料：

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| `test-results/final-v2.0/manifest.txt` | 证据清单和关键 token 命中结果 |
| `test-results/final-v2.0/summary.md` | 测试摘要 |
| `reports/defense_report_final-v2.0.md` | 终端友好的答辩报告 |
| `reports/final_v2_metrics.md` | 论文风格数据图和解释 |
| `test-results/final-v2.0/vehicle-sweep.csv` | 46,080 行车辆/故障组合 sweep 数据 |

表 8  数据表

### 8.4 单独运行 Smoke Test

make smoke

验证内容：

系统启动。

核心 protection domain 初始化。

基本灯光命令传播。

### 8.5 单独运行 Fault Injection Test

make test-integration-fault

验证内容：

mode conflict 进入 DEGRADED。

hardware state error 进入 SAFE_MODE。

faultmg 触发 scheduler 重新裁决。

GPIO 输出进入安全状态。

### 8.6 单独运行 Serial E2E Test

make test-serial-e2e

验证内容：

fault 注入。

status query。

clear。

elapsed-time recovery window。

逐级恢复。

## 9. 常见问题

### 9.1 找不到 make

现象：

make: command not found

解决：

sudo apt install make

### 9.2 找不到交叉编译器

现象：

Could not find an AArch64 cross-compiler

解决：

sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu

### 9.3 找不到 QEMU

现象：

qemu-system-aarch64: command not found

解决：

sudo apt install qemu-system-arm

### 9.4 SDK 路径不一致

默认 SDK 路径：

../microkit-sdk-2.0.1

如果 SDK 不在该位置，使用：

make build MICROKIT_SDK=/path/to/microkit-sdk-2.0.1

### 9.5 QEMU 测试脚本等待日志超时

可能原因：

没有重新构建镜像。

脚本断言和日志格式不一致。

QEMU 启动较慢。

串口输入被抢跑。

建议：

make build

make qemu-test

如果仍失败，查看脚本输出的 qemu.log tail。

## 10. 小结

通过本文档，用户可以完成 LightDemo 的环境检查、构建、运行、串口操作和自动化验证。项目已经提供一键 host-side 测试和一键 QEMU 测试，适合在工程实践检查中展示系统运行、故障注入和恢复过程。