测试报告

软件工程规范文档

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 测试报告 |
| 文档类型 | 测试报告 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU `qemu_virt_aarch64` |
| 适用对象 | 项目组、测试人员、课程检查人员 |
| 编制单位 | 项目组 |
| 生成日期 | 2026-05-20 |

目录

1. 编写目的

2. 测试环境

3. 测试对象

4. 测试范围

4.1 范围内

4.2 范围外

5. 测试命令

6. Host-side 测试结果

7. QEMU 测试结果

8. 关键测试用例说明

8.1 正常命令传播

8.2 故障注入与降级

8.3 状态快照与恢复

9. 缺陷与回归

9.1 已发现问题

9.2 修复措施

9.3 回归结果

10. 需求覆盖情况

11. 测试结论

12. 剩余风险

1. 编写目的

本文记录 LightDemo 项目的测试环境、测试范围、测试方法、测试用例、执行结果、缺陷修复和最终测试结论。本文是项目最终验收和课程汇报的重要证据文档。

2. 测试环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 VM |
| SDK | Microkit SDK 2.0.1 |
| Board | qemu_virt_aarch64 |
| Config | debug |
| 交叉编译器 | aarch64-linux-gnu-gcc |
| 模拟器 | qemu-system-aarch64 |
| 构建工具 | make |
| 脚本环境 | bash |

3. 测试对象

测试对象包括：

构建系统：Makefile

系统描述：light.system

输入模块：commandin

车辆状态模块：vehicle_state

调度裁决模块：scheduler

执行协调模块：lightctl

GPIO 输出模块：gpio

故障管理模块：fault_mg

接口契约模块：light_contract

host-side 单元测试

QEMU 自动化测试脚本

4. 测试范围

4.1 范围内

host-side 纯逻辑测试。

transport message 解析和路由测试。

shared memory 和 contract 校验测试。

fault lifecycle 和 recovery 测试。

fault lifecycle v2 诊断历史和 readable fault code 测试。

Microkit protection domain 启动测试。

UART 到 GPIO 的控制链路测试。

fault injection 和安全降级测试。

serial status snapshot 和恢复流程测试。

测试结果落盘机制测试。

验证证据 manifest 生成测试。

4.2 范围外

真实硬件 GPIO 电平测试。

真实汽车总线协议测试。

长时间压力测试。

功能安全认证测试。

性能基准测试。

5. 测试命令

最终接受测试运行使用：

make test TEST_RUN_ID=report-v6 make build make qemu-test TEST_RUN_ID=report-v6 make evidence TEST_RUN_ID=report-v6

测试结果保存于：

test-results/report-v6/

6. Host-side 测试结果

证据文件：

test-results/report-v6/host-summary.txt

执行结果：

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| test-policy | PASS |
| test-protocol | PASS |
| test-contract | PASS |
| test-command | PASS |
| test-transport | PASS |
| test-snapshot | PASS |
| test-control | PASS |
| test-vehicle | PASS |
| test-execution | PASS |
| test-runtime | PASS |
| test-fault | PASS |
| test-fault-transport | PASS |

结论：host-side 12 项测试全部通过。

7. QEMU 测试结果

证据文件：

test-results/report-v6/qemu-summary.txt

执行结果：

| 测试项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| smoke | PASS | 验证系统启动和基本命令传播。 |
| test-integration-fault | PASS | 验证 fault injection 后 target output 和 GPIO 输出变化。 |
| test-serial-e2e | PASS | 验证 status snapshot、clear 和 recovery tick 流程。 |

结论：QEMU 端到端测试全部通过。

8. 关键测试用例说明

8.1 正常命令传播

测试命令：

make smoke

验证内容：

commandin 接收 UART 输入。

scheduler 更新 operator request。

lightctl 生成 GPIO action。

gpio 输出状态摘要。

关键日志：

CMD_MSG type=light_cmd SCHED_TARGET LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY GPIO_OUTPUT_SUMMARY

8.2 故障注入与降级

测试命令：

make test-integration-fault

验证内容：

mode conflict 多次注入后进入 DEGRADED。

hardware-state error 多次注入后进入 SAFE_MODE。

fault mode 更新会触发 scheduler 重新裁决。

GPIO 输出进入保守状态。

关键日志：

FAULTMG_MODE_TRANSITION SCHED_TARGET mode=SAFE_MODE LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY mode=SAFE_MODE GPIO_OUTPUT_SUMMARY

8.3 状态快照与恢复

测试命令：

make test-serial-e2e

验证内容：

? 输出统一状态快照。

C clear active faults。

clear 后进入 RECOVERING。

recovery tick 使故障等级逐级下降。

STATUS_SNAPSHOT 显示 layout 和 contract 状态。

STATUS_SNAPSHOT 显示 readable fault code：last_fault_name=...。

FAULTMG_HISTORY 显示最近 fault event、clear 和 recovery tick。

关键证据：

STATUS_SNAPSHOT fault=SAFE_MODE lifecycle=ACTIVE ... layout=3 contract=OK STATUS_SNAPSHOT fault=SAFE_MODE lifecycle=RECOVERING ... layout=3 contract=OK STATUS_SNAPSHOT fault=DEGRADED lifecycle=RECOVERING ... layout=3 contract=OK

fault lifecycle v2 新增关键证据：

STATUS_SNAPSHOT ... last_fault_name=HW_STATE_ERR ... layout=3 contract=OK FAULTMG_HISTORY ... code_name=HW_STATE_ERR ... lifecycle=ACTIVE FAULTMG_HISTORY ... event=CLEAR ... lifecycle=RECOVERING FAULTMG_HISTORY ... event=RECOVERY_TICK ... lifecycle=RECOVERING

9. 缺陷与回归

9.1 已发现问题

在测试过程中，report-v1 和 report-v2 曾暴露 commandin 在处理 ? 查询时发生 VMFault 的问题。

现象：

faulting PD: commandin VMFault: ip=0x0000000000000000

9.2 修复措施

修复方式：

降低 commandin 查询路径复杂度。

避免在 Microkit runtime 查询路径中使用复杂格式化调用。

直接逐字段读取 shared memory 并输出 STATUS_SNAPSHOT。

保留 layout=、contract= 和 last_fault_name= 工程证据字段。

9.3 回归结果

report-v6 中：

test-serial-e2e PASS

且日志中存在：

STATUS_SNAPSHOT ... layout=3 contract=OK

因此该缺陷已关闭。

10. 需求覆盖情况

| 需求类别 | 覆盖情况 |
| --- | --- |
| 灯光控制需求 | 由 make smoke, make test-control, make test-execution 覆盖。 |
| 车辆状态需求 | 由 make test-vehicle, make test-control 覆盖。 |
| 故障管理需求 | 由 make test-fault, make test-integration-fault 覆盖。 |
| 恢复流程需求 | 由 make test-fault, make test-serial-e2e 覆盖。 |
| 工程契约需求 | 由 make test-contract, QEMU contract 日志覆盖。 |
| 可观测性需求 | 由 STATUS_SNAPSHOT、FAULTMG_HISTORY 和结构化日志覆盖。 |

详细对应关系见 5.需求-设计-实现-测试追踪矩阵.md。

11. 测试结论

根据 test-results/report-v6/ 的测试证据，LightDemo 当前工程化版本通过最终验证：

host-side 测试全部通过。

QEMU 端到端测试全部通过。

fault lifecycle、safe mode、recovery、contract snapshot 均有日志证据。

已发现的 commandin 查询 VMFault 已回归关闭。

因此，当前版本满足课程工程实践项目的测试验收要求。

12. 剩余风险

当前验证基于 QEMU，不覆盖真实硬件电气行为。

当前 fault taxonomy 较小，不等价于真实汽车系统完整故障集。

recovery window 使用 observation tick，不是真实时间。

当前测试不构成功能安全认证证据。

这些风险已在安全说明和工程化总结中明确记录，不影响当前课程交付。