概要设计说明书

软件工程规范文档

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 概要设计说明书 |
| 文档类型 | 概要设计 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU `qemu_virt_aarch64` |
| 适用对象 | 项目组、测试人员、课程检查人员 |
| 编制单位 | 项目组 |
| 生成日期 | 2026-05-20 |

目录

版本修订记录

1. 引言

1.1 编写目的

1.2 背景

1.3 设计原则

2. 总体设计

2.1 系统目标

2.2 运行环境

2.3 顶层架构图

2.4 控制链路时序图

3. 系统架构

3.1 Protection Domain 设计

3.2 构建产物

4. 模块划分

4.1 commandin

4.2 scheduler

4.3 lightctl

4.4 gpio

4.5 faultmg

4.6 vehiclestate

5. 接口设计

5.1 Microkit Channel

5.2 Transport Message

5.3 Shared Memory

6. 数据设计

6.1 Operator Request

6.2 Vehicle State

6.3 Target Output

6.4 Fault State

7. 故障管理概要

7.1 Fault Mode 状态机

7.2 Fault Lifecycle 状态机

8. 测试与验证设计

8.1 Host-side 测试

8.2 QEMU 测试

9. 未解决问题

10. 小结

版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-15 | 初始版本，整理系统概要架构、接口和验证设计。 | 项目组 |

1. 引言

1.1 编写目的

本文档从系统总体角度描述 LightDemo 的架构设计，包括模块划分、模块关系、通信方式、共享数据和测试设计。概要设计关注“系统由哪些部分组成，各部分如何协作”，为详细设计和代码维护提供依据。

1.2 背景

LightDemo 是一个基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统。系统运行在 QEMU AArch64 虚拟平台上，模拟车灯控制链路中的输入、调度、执行、GPIO 输出和故障管理过程。

与普通单进程 demo 不同，本项目使用 Microkit protection domain 进行隔离，将职责拆分为多个可独立理解和验证的组件。

1.3 设计原则

职责单一： 每个 protection domain 只负责有限职责。

通信显式： channel ID 集中管理，通信路径可追踪。

状态集中： shared memory layout 明确版本。

故障唯一 owner： faultmg 统一管理 fault mode 和 lifecycle。

测试闭环： host-side 与 QEMU 端到端测试共同覆盖。

2. 总体设计

2.1 系统目标

系统需要完成从串口输入到车灯输出的完整链路，并在异常情况下进入安全降级状态。核心路径如下：

commandin -> scheduler -> lightctl -> gpio

辅助路径包括：

commandin -> vehicle_state -> scheduler lightctl -> faultmg commandin -> faultmg faultmg -> scheduler -> lightctl faultmg -> gpio

2.2 运行环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 |
| SDK | Microkit SDK 2.0.1 |
| Board | qemu_virt_aarch64 |
| Config | debug |
| 交叉编译器 | aarch64-linux-gnu-gcc 等 |
| 模拟器 | qemu-system-aarch64 |
| 构建工具 | Makefile |

2.3 顶层架构图

图 2-1 顶层架构图

2.4 控制链路时序图

图 2-2 控制链路时序图

该时序图强调两点：正常灯光命令必须经过 scheduler 裁决；fault mode 变化由 faultmg 发布后，经 scheduler 重新裁决再影响 lightctl 输出。

3. 系统架构

3.1 Protection Domain 设计

| Protection Domain | 主要职责 |
| --- | --- |
| commandin | 接收 UART 输入，解析 transport message，按消息类型派发。 |
| scheduler | 综合 operator request、vehicle state、fault mode，生成 target output。 |
| lightctl | 根据 target output 生成 GPIO action plan，并执行 runtime guard。 |
| gpio | 执行最终 GPIO 输出，观察 fault mode。 |
| fault_mg | 记录 fault event，维护 fault lifecycle 和 fault mode。 |
| vehicle_state | 接收车辆状态更新，写入 shared memory，并通知 scheduler。 |

3.2 构建产物

主构建目标为：

make build

输出：

build/loader.img

build/report.txt

各 protection domain 对应的 .elf

4. 模块划分

4.1 commandin

commandin 是输入网关。它不直接修改控制策略，也不拥有 fault lifecycle。它只负责：

UART 初始化和中断处理。

将串口字符输入解析为 light_transport_message_t。

将 light command 派发给 scheduler。

将 vehicle state update 派发给 vehicle_state。

将 fault inject / clear 派发给 faultmg。

对 ? 查询输出 STATUS_SNAPSHOT。

4.2 scheduler

scheduler 是规则裁决层。它负责：

维护 operator request。

读取 vehicle state。

读取 fault mode。

计算 target_output。

更新 allow_flags。

通知 lightctl 同步输出。

4.3 lightctl

lightctl 是执行协调层。它负责：

根据当前执行状态和 target output 生成动作计划。

执行动作前检查 runtime guard。

对允许的动作通知 gpio。

对被拒绝的高风险动作上报 faultmg。

4.4 gpio

gpio 是硬件输出层。它负责：

映射 GPIO MMIO。

执行具体灯光开关动作。

维护输出状态摘要。

接收 fault mode 更新通知。

4.5 faultmg

faultmg 是故障管理 owner。它负责：

接收 lightctl 上报或 commandin 注入的 fault。

维护 fault counters。

执行 fault mode escalation。

执行 clear 和 recovery tick。

发布 fault state 到 shared memory。

通知 scheduler 和 gpio。

4.6 vehiclestate

vehicle_state 负责车辆状态输入：

speed

ignition

brake pedal

状态变化后通知 scheduler 重新裁决。

5. 接口设计

5.1 Microkit Channel

所有 channel endpoint ID 集中在：

include/light_channels.h

并与 light.system 保持一致。

| 通信路径 | Channel ID |
| --- | --- |
| commandin -> scheduler | 3 / 4 |
| lightctl -> faultmg | 6 / 5 |
| faultmg -> gpio | 7 / 8 |
| scheduler -> lightctl | 9 / 10 |
| commandin -> faultmg | 11 / 12 |
| faultmg -> scheduler | 14 / 13 |
| vehicle_state -> scheduler | 16 / 15 |
| commandin -> vehicle_state | 17 / 18 |
| lightctl -> gpio actions | 20 - 31 |

5.2 Transport Message

输入消息统一为 light_transport_message_t，支持：

light command

vehicle state update

fault inject

fault clear

query

5.3 Shared Memory

核心共享结构为 light_shmem_t，布局版本为：

#define LIGHT_SHARED_STATE_LAYOUT_V3 3U

主要字段：

layout_version

uart_cmd

allow_flags

fault_mode

fault_lifecycle

fault_recovery_ticks

active_fault_mask

operator_request

vehicle_state

target_output

6. 数据设计

6.1 Operator Request

表示用户请求的灯光状态：

low beam

high beam

left turn

right turn

position

brake

6.2 Vehicle State

表示车辆状态：

speed kph

brake pedal

ignition on

6.3 Target Output

表示经过 scheduler 和 fault policy 裁决后的实际目标输出。

6.4 Fault State

faultmg 内部维护：

mode

lifecycle

total counters

active counters

active fault mask

recovery ticks

last fault code

7. 故障管理概要

故障等级：

NORMAL -> WARN -> DEGRADED -> SAFE_MODE

生命周期：

STABLE -> ACTIVE -> RECOVERING -> STABLE

关键设计点：

faultmg 是 fault mode 唯一 owner。

clear 不会直接恢复到 NORMAL。

recovery 满足观察窗口后逐级下降。

recovery 期间出现新 fault 会打断恢复。

7.1 Fault Mode 状态机

图 7-1 Fault Mode 状态机

7.2 Fault Lifecycle 状态机

图 7-2 Fault Lifecycle 状态机

8. 测试与验证设计

8.1 Host-side 测试

聚合命令：

make test

覆盖：

policy

protocol

command codec

transport

snapshot

control logic

vehicle state

execution plan

runtime guard

fault lifecycle

8.2 QEMU 测试

聚合命令：

make qemu-test

包含：

smoke test

fault injection test

serial E2E test

9. 未解决问题

recovery window 暂未接入真实时间。

fault taxonomy 仍可扩展。

真实硬件 GPIO 行为未验证。

文档中的封面信息需要最终按小组信息补齐。

10. 小结

LightDemo 的概要设计以 Microkit protection domain 为核心，通过集中 channel 契约和 shared memory layout 将控制链路组织成可解释的工程结构。系统既能演示正常车灯控制，也能演示 fault escalation、safe mode 和 recovery，是一个适合工程实践展示的嵌入式系统样例。