需求-设计-实现-测试追踪矩阵

软件工程规范文档

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 需求-设计-实现-测试追踪矩阵 |
| 文档类型 | 工程追踪矩阵 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64 |
| 适用对象 | 项目组、测试人员、课程检查人员 |
| 编制单位 | 项目组 |
| 生成日期 | 2026-05-20 |

目录

版本修订记录

1. 编写目的

2. 追踪关系总览

3. 功能需求追踪矩阵

4. 故障与安全需求追踪矩阵

5. 工程需求追踪矩阵

6. 测试闭环图

7. 当前验证结论

8. 后续可补充的追踪项

版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-15 | 初始版本，建立需求、设计、实现和测试之间的追踪关系。 | 项目组 |

1. 编写目的

本文档用于展示 LightDemo 项目的工程闭环。每条关键需求都应能够追踪到设计方案、实现位置和验证命令，从而证明项目不是单纯堆功能，而是具备需求分析、架构设计、详细实现和测试验证之间的对应关系。

2. 追踪关系总览

图 2-1 追踪关系总览图

3. 功能需求追踪矩阵

| 需求编号 | 需求说明 | 设计依据 | 实现位置 | 验证命令 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-LIGHT-001 | 近光灯命令可从 UART 传播到 GPIO 输出。 | 主控制链路 commandin -> scheduler -> lightctl -> gpio。 | commandin.c, scheduler.c, lightctl.c, gpio.c | make smoke; 日志 CMD_MSG cmd=0x01, GPIO_OUTPUT_SUMMARY low=1 |
| REQ-LIGHT-002 | 远光灯受低速和近光灯状态约束。 | scheduler 计算目标输出，lightctl runtime guard 二次保护。 | light_control_logic.c, light_runtime_guard.c | make test-control, make test-runtime, make smoke |
| REQ-LIGHT-003 | 左右转向灯请求互斥。 | operator request 更新时清除相反方向请求。 | light_control_logic.c | make test-control |
| REQ-LIGHT-004 | 车辆状态参与目标输出裁决。 | vehicle_state 写 shared memory，scheduler 重新裁决。 | vehicle_state.c, light_vehicle_state.c, scheduler.c | make test-vehicle, make test-control |
| REQ-LIGHT-005 | 状态查询输出 fault、vehicle、target 和统计信息。 | commandin 读取 shared memory 并输出 STATUS_SNAPSHOT，包含 last_fault_name、layout 和 contract 状态。 | commandin.c, light_status_snapshot.c | make test-snapshot, make test-serial-e2e |

4. 故障与安全需求追踪矩阵

| 需求编号 | 需求说明 | 设计依据 | 实现位置 | 验证命令 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-FAULT-001 | 任意已识别故障进入 ACTIVE，并至少进入 WARN。 | faultmg 是 fault lifecycle owner。 | faultmg.c, light_fault_mode.c | make test-fault; FAULTMG_MODE_TRANSITION prev=NORMAL next=WARN |
| REQ-FAULT-002 | 连续三次 mode conflict 进入 DEGRADED。 | active counters 记录连续模式冲突。 | light_fault_mode.c | make test-fault, make test-integration-fault |
| REQ-FAULT-003 | 两次 hardware state error 进入 SAFE_MODE。 | hardware fault counter 达阈值后升级。 | light_fault_mode.c, faultmg.c | make test-fault, make test-serial-e2e |
| REQ-FAULT-004 | DEGRADED 禁用远光灯并保证最低照明。 | output policy matrix。 | light_output_policy.c | make test-fault, make test-integration-fault |
| REQ-FAULT-005 | SAFE_MODE 强制保守输出。 | safe mode policy：低风险灯打开，高风险灯关闭。 | light_output_policy.c, light_runtime_guard.c | make test-fault, make test-integration-fault |
| REQ-RECOVERY-001 | clear 后不得立即回到 NORMAL。 | clear 后进入 RECOVERING。 | light_fault_mode.c, faultmg.c | make test-fault, make test-serial-e2e |
| REQ-RECOVERY-002 | 恢复应按观察窗口逐级下降。 | recovery tick 满足后只 step down 一级。 | light_fault_mode.c | make test-fault, make test-serial-e2e |
| REQ-RECOVERY-003 | 恢复期间新 fault 打断恢复。 | record error 重置 recovery ticks 并返回 ACTIVE。 | light_fault_mode.c | make test-fault |
| REQ-FAULT-DIAG-001 | fault lifecycle 应保留最近事件诊断证据。 | 固定容量 light_fault_history_t 记录 event、code、mode、lifecycle、active mask 和 total count。 | light_fault_mode.c, faultmg.c | make test-fault, FAULTMG_HISTORY |

5. 工程需求追踪矩阵

| 需求编号 | 需求说明 | 设计依据 | 实现位置 | 验证命令 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-ENG-001 | Microkit channel ID 集中管理。 | 所有 C 代码使用 include/light_channels.h。 | include/light_channels.h, light.system | 静态 grep：组件内无本地 channel ID 定义 |
| REQ-ENG-002 | host-side 单测一键运行。 | Makefile 聚合目标。 | Makefile | make test |
| REQ-ENG-003 | QEMU 验证一键运行。 | Makefile 聚合目标。 | Makefile, scripts/*.sh | make qemu-test 已通过 |
| REQ-ENG-004 | 工程检查文档完整。 | 需求、概要、详细、用户手册、追踪矩阵。 | 项目汇报文档/, docs/ | 人工审阅文档结构和内容 |
| REQ-ENG-005 | 验证证据应可归档和复查。 | make evidence 生成 manifest.txt，记录 run id、环境和关键证据匹配项。 | Makefile, test-results/<run-id>/manifest.txt | make evidence TEST_RUN_ID=report-v6 |
| REQ-ENG-006 | 契约拒绝应使用统一日志格式。 | 各组件输出 *_CONTRACT_REJECT reason=...。 | commandin.c, scheduler.c, vehicle_state.c, faultmg.c, lightctl.c | QEMU 日志检查 |

6. 测试闭环图

图 6-1 测试闭环图

7. 当前验证结论

项目当前已在 Ubuntu 22.04 虚拟机中通过：

make build make qemu-test

其中 make qemu-test 包含：

make smoke

make test-integration-fault

make test-serial-e2e

三项均通过，说明 Microkit 系统启动、正常命令传播、fault injection、serial snapshot 和 recovery 流程均已形成自动化验证闭环。

8. 后续可补充的追踪项

增加真实时间 recovery window 后，补充对应需求和测试。

增加真实板卡 GPIO 验证后，补充硬件验收项。

扩展 fault taxonomy 后，补充每类 fault 的需求和验证脚本。