详细设计说明书

软件工程规范文档

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 详细设计说明书 |
| 文档类型 | 详细设计说明书 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64 |
| 适用对象 | 项目组、测试人员、课程检查人员 |
| 编制单位 | 项目组 |
| 生成日期 | 2026-05-20 |

目录

版本修订记录

1. 引言

1.1 编写目的

1.2 背景

2. 开发环境

3. 系统描述

3.1 Protection Domain 通信图

4. 数据结构设计

4.1 lighttransportmessaget

4.2 lightshmemt

4.3 lightfaultstatet

4.4 lightchannels.h

5. 模块详细设计

5.1 commandin

5.1.1 程序描述

5.1.2 输入项

5.1.3 输出项

5.1.4 核心流程

5.1.5 限制条件

5.2 scheduler

5.2.1 程序描述

5.2.2 输入项

5.2.3 输出项

5.2.4 核心流程

5.3 lightctl

5.3.1 程序描述

5.3.2 输入项

5.3.3 输出项

5.3.4 运行时保护

5.4 gpio

5.4.1 程序描述

5.4.2 输入项

5.4.3 输出项

5.5 faultmg

5.5.1 程序描述

5.5.2 输入项

5.5.3 输出项

5.6 vehiclestate

5.6.1 程序描述

5.6.2 输入项

5.6.3 输出项

6. 故障生命周期详细设计

6.1 Fault Taxonomy

6.2 Fault Mode

6.3 Lifecycle

6.4 Escalation

6.5 Recovery

6.6 Anti-flap

7. 测试设计

7.1 Host-side 测试

7.2 QEMU 测试

7.3 测试证据

7.4 测试层次图

8. 限制条件

9. 小结

版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-15 | 初始版本，整理模块详细设计、数据结构和故障生命周期。 | 项目组 |

1. 引言

1.1 编写目的

本文档对 LightDemo 的内部实现进行详细说明，重点描述各模块职责、输入输出、核心数据结构、通信接口、故障管理逻辑和测试方法。本文档适合开发人员、维护人员和检查人员理解系统内部细节。

1.2 背景

LightDemo 使用 C 语言实现，基于 seL4 Microkit 运行在 QEMU AArch64 平台。项目从 tutorial 风格示例演进为具有工程结构的嵌入式控制项目。

2. 开发环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 |
| SDK | Microkit SDK 2.0.1 |
| Board | qemu_virt_aarch64 |
| 默认配置 | debug |
| 编译器 | aarch64-linux-gnu-gcc |
| 模拟器 | qemu-system-aarch64 |
| 构建工具 | Makefile |
| 测试脚本 | Bash |

3. 系统描述

系统由 6 个主要 protection domain 组成：

commandin scheduler lightctl gpio fault_mg vehicle_state

系统主链路：

UART -> commandin -> scheduler -> lightctl -> gpio

故障链路：

lightctl / commandin -> fault_mg -> scheduler / gpio

状态查询：

commandin -> shared memory -> UART

3.1 Protection Domain 通信图

图 3-1 Protection Domain 通信图

4. 数据结构设计

4.1 lighttransportmessaget

light_transport_message_t 是串口输入解析后的统一消息结构。

字段包括：

version

type

len

flags

payload

支持的消息类型：

| 类型 | 含义 |
| --- | --- |
| LIGHT_TRANSPORT_MSG_LIGHT_CMD | 灯光控制命令 |
| LIGHT_TRANSPORT_MSG_VEHICLE_STATE_UPDATE | 车辆状态更新 |
| LIGHT_TRANSPORT_MSG_FAULT_INJECT | 故障注入 |
| LIGHT_TRANSPORT_MSG_QUERY | 状态查询 |
| LIGHT_TRANSPORT_MSG_FAULT_CLEAR | 故障清除 |

4.2 lightshmemt

light_shmem_t 是主共享内存结构，位于 include/light_protocol.h。

主要字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| layout_version | shared memory layout 版本 |
| uart_cmd | 最近一次命令 |
| allow_flags | target output 的 bitset 表示 |
| vehicle_speed | 车辆速度兼容字段 |
| fault_mode | 当前 fault mode |
| fault_lifecycle | 当前 fault lifecycle |
| fault_recovery_ticks | 恢复观察进度 |
| active_fault_mask | 当前 active fault 位图 |
| last_fault_code | 最近 fault code |
| total_fault_count | fault 总计数 |
| operator_request | 用户请求 |
| vehicle_state | 车辆状态 |
| target_output | 目标输出 |

4.3 lightfaultstatet

faultmg 内部状态结构，位于 include/light_fault_mode.h。

包括：

mode

counters

active_counters

lifecycle

active_fault_mask

recovery_ticks

last_fault_code

4.4 lightchannels.h

include/light_channels.h 集中管理 Microkit channel endpoint ID。该设计避免通道号散落在多个 .c 文件中，降低维护风险。

典型定义：

#define LIGHT_CH_COMMANDIN_TO_SCHEDULER 3 #define LIGHT_CH_SCHEDULER_FROM_COMMANDIN 4 #define LIGHT_CH_LIGHTCTL_TO_FAULTMG 6 #define LIGHT_CH_FAULTMG_FROM_LIGHTCTL 5 #define LIGHT_CH_SCHEDULER_TO_LIGHTCTL 9 #define LIGHT_CH_LIGHTCTL_FROM_SCHEDULER 10

5. 模块详细设计

5.1 commandin

5.1.1 程序描述

commandin.c 是串口输入网关。它接收 UART 中断，读取字符并输入 transport parser。如果解析出完整消息，则根据消息类型派发。

5.1.2 输入项

UART 字符

Microkit UART IRQ notification

5.1.3 输出项

发送给 scheduler 的 light command

发送给 vehicle_state 的 vehicle state update

发送给 faultmg 的 fault inject / clear

直接输出到 UART 的 STATUS_SNAPSHOT

5.1.4 核心流程

notified(UART_IRQ) -> uart_get_char() -> light_transport_parser_feed_char() -> route message -> microkit_notify(target)

5.1.5 限制条件

commandin 不拥有 fault lifecycle，不直接修改 fault mode。

5.2 scheduler

5.2.1 程序描述

scheduler.c 是规则裁决模块。它消费 light command、vehicle state update 和 fault mode update，调用控制逻辑计算 target output。

5.2.2 输入项

LIGHT_CH_SCHEDULER_FROM_COMMANDIN

LIGHT_CH_SCHEDULER_FROM_FAULTMG

LIGHT_CH_SCHEDULER_FROM_VEHICLE_STATE

5.2.3 输出项

target_output

allow_flags

通知 lightctl 同步

5.2.4 核心流程

receive message -> update operator_request / read vehicle_state / read fault_mode -> light_control_compute_target_output() -> update shared memory -> notify lightctl

5.3 lightctl

5.3.1 程序描述

lightctl.c 是执行协调层。它读取 scheduler 写入的 target output，生成最小 GPIO action plan。

5.3.2 输入项

scheduler sync notification

shared memory target output

5.3.3 输出项

GPIO action notification

fault report notification

5.3.4 运行时保护

执行动作前调用 light_runtime_guard_check_action()：

SAFE_MODE 下阻止高风险动作。

DEGRADED 下阻止远光灯。

速度不满足时阻止对应灯光行为。

状态冲突时上报 fault。

5.4 gpio

5.4.1 程序描述

gpio.c 是硬件输出层，负责实际灯光输出行为和输出摘要。

5.4.2 输入项

faultmg fault mode update

lightctl GPIO action notification

5.4.3 输出项

GPIO 输出状态

GPIO_OUTPUT_SUMMARY 日志

5.5 faultmg

5.5.1 程序描述

faultmg.c 是 fault lifecycle 的唯一 owner。

5.5.2 输入项

lightctl 上报 fault

commandin 注入 fault

commandin clear fault

5.5.3 输出项

shared memory fault fields

fault mode compact slot

scheduler notification

gpio notification

5.6 vehiclestate

5.6.1 程序描述

vehicle_state.c 负责车辆状态更新。

5.6.2 输入项

speed

ignition

brake pedal

5.6.3 输出项

shared memory vehicle state

scheduler update notification

6. 故障生命周期详细设计

6.1 Fault Taxonomy

| Fault code | 含义 |
| --- | --- |
| LIGHT_ERR_SPEED_LIMIT | 速度限制导致动作拒绝 |
| LIGHT_ERR_MODE_CONFLICT | 模式冲突 |
| LIGHT_ERR_INVALID_CMD | 非法命令或通道 |
| LIGHT_ERR_HW_STATE_ERR | 硬件状态异常 |

6.2 Fault Mode

| Mode | 行为 |
| --- | --- |
| NORMAL | 正常通过 |
| WARN | 记录故障但保持输出策略 |
| DEGRADED | 禁用远光灯，强制最低照明 |
| SAFE_MODE | 强制低风险输出：近光灯和示廓灯打开，高风险输出关闭 |

6.3 Lifecycle

| Lifecycle | 含义 |
| --- | --- |
| STABLE | 稳定状态 |
| ACTIVE | 存在 active fault |
| RECOVERING | active fault 已清除，但仍处于观察恢复阶段 |

6.4 Escalation

规则如下：

任意 fault 进入 WARN。

连续 3 次 mode conflict 进入 DEGRADED。

2 次 hardware state error 进入 SAFE_MODE。

6.5 Recovery

clear 后不直接回 NORMAL，而是：

SAFE_MODE -> DEGRADED -> WARN -> NORMAL

每次下降一级需要满足恢复观察窗口。

图 6-1 Recovery 恢复流程图

6.6 Anti-flap

如果恢复过程中再次发生 fault：

lifecycle 回到 ACTIVE

recovery ticks 清零

不允许立即降低 fault severity

7. 测试设计

7.1 Host-side 测试

命令：

make test

覆盖：

command codec

transport parser

shared protocol

status snapshot

vehicle state

control logic

execution plan

runtime guard

fault lifecycle

7.2 QEMU 测试

命令：

make qemu-test

当前已通过：

smoke_test.sh

fault_injection_test.sh

serial_e2e_test.sh

7.3 测试证据

典型日志：

CMD_MSG type=light_cmd cmd=0x01 SCHED_TARGET mode=NORMAL ... LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY mode=NORMAL ... GPIO_OUTPUT_SUMMARY ... FAULTMG_MODE_TRANSITION prev=WARN next=SAFE_MODE ... STATUS_SNAPSHOT fault=SAFE_MODE lifecycle=ACTIVE ...

7.4 测试层次图

图 7-1 测试流程图

8. 限制条件

当前 GPIO 行为在 QEMU 中通过日志观察。

fault threshold 是项目策略，不是标准法规参数。

recovery tick 当前由 clear 操作推进。

文档中未包含真实板卡接线图。

9. 小结

LightDemo 的详细设计围绕“保护域隔离 + 显式通信 + 安全状态 owner + 自动化验证”展开。项目通过集中 channel 契约、shared memory layout、fault lifecycle 和 QEMU E2E 测试形成了完整的工程闭环。