基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

用户使用手册

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| 文档名称 | 用户使用手册 |
| 项目版本 | LightDemo Engineering Final v2.0 |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64 |
| 文档版本 | v3.1（清爽提交版） |
| 文档状态 | 正式提交稿 |
| 适用对象 | 项目运行者、测试者、课程检查人员、开发维护人员 |
| 项目成员 | 陈杭、曹进威、巢学钊、谌皓天 |
| 指导老师 | 赵振刚 |
| 提交日期 | 2026-06-19 |
| 文档定位：本文档面向实际使用者，重点说明环境准备、构建运行、串口操作、自动化测试、证据归档和常见问题排查方法。 |  |

文档控制信息

表 1 文档控制信息

| 角色 | 姓名/单位 | 职责 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 项目组 | 编写、整理和维护本文档 |  |
| 审核 | 指导老师/检查人员 | 审核文档完整性、操作可复现性和格式一致性 |  |
| 批准 | 项目负责人 | 确认作为课程提交版本 |  |

项目组成员信息与建议分工

表 2 项目组成员信息与建议分工

| 成员 | 建议分工 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 陈杭 | 项目统筹、最终材料整合、答辩组织、架构设计、工程优化 | 用户手册、答辩口径、最终交付检查、架构设计、工程优化 |
| 曹进威 | Microkit 环境、构建流程、QEMU 运行验证 | 构建说明、运行记录、QEMU 验证证据 |
| 巢学钊 | 车灯控制逻辑、车辆状态模型、演示场景 | 命令示例、状态场景、车辆组合说明 |
| 谌皓天 | 故障管理、安全降级、证据归档与排障 | 故障演示、日志 token、风险边界说明 |

版本修订记录

表 3 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-15 | 初始版本，整理构建、运行、串口命令和验证流程。 | 项目组 |
| v2.0 | 2026-06-14 | 同步 final-v2.0 工程结构、车辆状态命令、证据归档和手动演示日志观察方法。 | 项目组 |
| v3.0 | 2026-06-19 | 增强环境准备、操作流程、命令速查、验收流程、排障路径和提交检查清单。 | 项目组 |
| v3.1 | 2026-06-19 | 统一为清爽提交版样式，优化目录、图表编号、页眉页脚和表格版式。 | 项目组 |

目录

1 引言	4

1.1 编写目的	4

1.2 项目简介	4

1.3 适用版本与验收基线	5

1.4 快速开始	5

1.5 当前实现语言说明	5

2 系统用途与功能范围	5

3 运行环境准备	6

4 获取项目与目录说明	7

5 构建项目	8

6 运行项目	8

7 串口命令说明	9

8 推荐演示流程	11

9 自动化测试与验证	12

10 final-v2.0 证据归档与提交材料	13

11 常见问题与排查	14

12 课程检查与答辩建议	15

13 使用边界与后续扩展	16

14 附录	16

15 小结	17

1 引言

1.1 编写目的

本文档说明 LightDemo 项目的获取、环境准备、构建、运行、串口操作、自动化测试、证据归档和常见问题排查方法。使用者可按照本文档在 Ubuntu 22.04 虚拟机或普通 Linux 主机中完成从源码到 QEMU 演示的完整流程。

1.2 项目简介

LightDemo 是一个基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统。系统通过 UART 接收控制命令，由 scheduler 进行规则裁决，由 lightctl 执行控制计划，由 gpio 输出结果，并由 faultmg 统一管理故障模式、故障生命周期和恢复过程。

阅读建议：初次运行重点阅读第 3 至第 8 章；课程检查或答辩演示建议同时阅读第 9 至第 12 章。

表 4 读者对象与阅读路径

| 读者 | 关注内容 | 建议章节 |
| --- | --- | --- |
| 项目运行者 | 环境准备、构建、运行、串口命令 | 第 3-8 章 |
| 测试者 | 自动化测试、日志 token、证据归档 | 第 9-10 章 |
| 课程检查人员 | 演示流程、验收依据、常见问题 | 第 8-12 章 |
| 维护人员 | 目录结构、构建参数、扩展边界 | 第 5、9、13 章 |

1.3 适用版本与验收基线

本手册适用于 LightDemo Engineering Final v2.0 版本，默认运行环境为 Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64。本文档中的构建、运行、测试和证据归档命令均以 final-v2.0 验收基线为准。

1.4 快速开始

首次运行可按以下最短路径完成环境验证、构建、QEMU 自动化测试和人工演示。若 Microkit SDK 不在默认目录，应将 MICROKIT_SDK 参数替换为实际路径。

git clone https://github.com/CHEN2003-CHIP/sel4-LightCTRL.git cd sel4-LightCTRL make clean make build MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1 make qemu-test TEST_RUN_ID=final-v2.0 MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1 make run

1.5 当前实现语言说明

本项目当前可运行系统采用 C 语言与 seL4 Microkit 实现。前期关于 Rust 的研究主要作为项目立项背景和安全软件方向参考，用于说明内存安全、系统隔离和汽车软件可信性等问题，不影响当前版本的构建、运行和验收。本文档所有操作命令均面向当前 C + seL4 Microkit 工程基线。

2 系统用途与功能范围

2.1 系统用途

本项目用于展示基于 seL4 Microkit 的多保护域嵌入式控制系统。项目不直接接入真实车辆硬件，而是在 qemu_virt_aarch64 环境中通过串口输入和日志输出展示车灯控制、故障注入、安全降级、状态查询和恢复过程。

2.2 功能范围

表 5 系统功能范围

| 功能类别 | 用户可见能力 | 典型命令或日志 |
| --- | --- | --- |
| 灯光控制 | 近光灯、远光灯、左右转向灯、示廓灯、制动灯开关 | L/l、H/h、Z/z、Y/y、P/p、B/b |
| 车辆状态参与裁决 | 车辆速度、点火、刹车、挡位、环境光、危险报警等状态影响输出 | SCHED_TARGET、STATUS_SNAPSHOT |
| 故障注入与升级 | 模式冲突、硬件状态故障可触发 WARN/DEGRADED/SAFE_MODE | !、#、FAULTMG_MODE_TRANSITION |
| 安全降级 | 故障等级升高后限制高风险输出 | LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY、GPIO_OUTPUT_SUMMARY |
| 恢复与查询 | clear 后按 elapsed-time recovery window 逐级恢复 | C、?、STATUS_SNAPSHOT |

2.3 不包含的内容

本项目当前不包含真实车载总线接入、真实 GPIO 电气验证、车规级认证参数和量产车辆诊断协议。相关内容可作为后续拓展方向，但不作为本次课程验收的必过项。

3 运行环境准备

3.1 硬件环境

表 6 推荐硬件环境

| 项目 | 推荐配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CPU | x86_64 PC 或虚拟机 | 普通课程实验环境即可 |
| 内存 | 4 GB 及以上 | QEMU 与编译过程需要一定内存 |
| 磁盘 | 2 GB 及以上可用空间 | 用于源码、SDK、build 和 test-results |
| 网络 | 首次获取依赖时需要 | 离线运行需提前准备 SDK 与工具链 |

3.2 软件环境

表 7 推荐软件环境

| 软件 | 推荐版本/命令 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu | 22.04 | 主要验证环境 |
| Microkit SDK | 2.0.1 | 构建 qemu_virt_aarch64 目标镜像 |
| aarch64-linux-gnu-gcc | apt 安装 | AArch64 交叉编译器 |
| qemu-system-aarch64 | qemu-system-arm 包 | 运行 QEMU AArch64 平台 |
| make / bash | 系统工具 | 构建、测试与脚本执行 |

3.3 环境检查命令

command -v make command -v qemu-system-aarch64 command -v aarch64-linux-gnu-gcc ls ../microkit-sdk-2.0.1

提示：如果 Microkit SDK 不在默认位置，后续 make 命令均可通过 MICROKIT_SDK=/path/to/microkit-sdk-2.0.1 显式指定。

4 获取项目与目录说明

4.1 进入项目目录

git clone https://github.com/CHEN2003-CHIP/sel4-LightCTRL.git cd sel4-LightCTRL

4.2 主要目录说明

表 8 项目目录说明

| 路径 | 说明 | 用户是否常用 |
| --- | --- | --- |
| include/ | 公共头文件、协议、channel 和 shared memory 契约 | 维护时常用 |
| src/domains/ | Microkit protection domain 入口文件 | 开发维护常用 |
| src/core/ | 可 host-side 测试的核心逻辑 | 测试与维护常用 |
| systems/ | Microkit system 描述文件 | 构建相关 |
| tests/ | host-side 单元测试 | 测试者常用 |
| scripts/ | QEMU 自动化测试和证据归档脚本 | 测试者常用 |
| docs/ | 架构、安全、需求、测试计划等工程文档 | 检查人员常用 |
| reports/ | 答辩报告、数据图和展示材料 | 答辩常用 |
| test-results/ | 自动化测试和证据输出目录 | 提交证据常用 |
| build/ | 构建生成物目录，不建议提交 | 自动生成 |

5 构建项目

5.1 默认构建

make build

构建成功后，通常会生成 build/loader.img、build/report.txt 以及各 protection domain 对应的 ELF 文件。

5.2 指定 SDK 路径构建

make build MICROKIT_SDK=/path/to/microkit-sdk-2.0.1

5.3 清理构建产物

make clean make build

表 9 构建阶段常见检查项

| 现象 | 优先检查项 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 找不到 SDK | MICROKIT_SDK 路径是否正确 | 使用显式 MICROKIT_SDK 参数 |
| 找不到交叉编译器 | aarch64-linux-gnu-gcc 是否存在 | 安装 gcc-aarch64-linux-gnu |
| 构建产物异常 | build/ 是否残留旧文件 | make clean 后重新构建 |

6 运行项目

6.1 启动 QEMU 演示

make run

系统启动后会输出各保护域的初始化日志。正常情况下可看到 commandin、scheduler、lightctl、gpio、faultmg、vehicle_state 等模块进入 ready 状态。

CMD_INIT module=commandin status=ready SCHED_INIT module=scheduler status=ready LIGHTCTL_INIT module=lightctl status=ready GPIO_INIT module=gpio status=ready FAULT_INIT module=faultmg status=ready

6.2 退出 QEMU

在 QEMU 终端中通常可以使用 Ctrl + A，随后按 X 退出。若终端环境不支持该组合键，也可在宿主机终止对应 qemu-system-aarch64 进程。

6.3 用户操作总流程图

图 1 LightDemo 用户操作总流程

7 串口命令说明

7.1 灯光控制命令

表 10 灯光控制命令

| 功能 | 打开命令 | 关闭命令 | 观察日志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近光灯 | L | l | GPIO_OUTPUT_SUMMARY low=1/0 |
| 远光灯 | H | h | DEGRADED 或 SAFE_MODE 下可能被限制 |
| 左转向灯 | Z | z | 左右转向请求互斥 |
| 右转向灯 | Y | y | 左右转向请求互斥 |
| 示廓灯 | P | p | SAFE_MODE 下可能保持开启 |
| 制动灯 | B | b | 与 brake 相关输出一起观察 |

7.2 故障与状态命令

表 11 故障与状态命令

| 输入 | 含义 | 建议观察 |
| --- | --- | --- |
| ! | 注入 LIGHT_ERR_MODE_CONFLICT | 连续触发后观察 DEGRADED |
| # | 注入 LIGHT_ERR_HW_STATE_ERR | 连续触发后观察 SAFE_MODE |
| C | 清除 active fault 或触发恢复演示路径 | 观察 lifecycle=RECOVERING 和恢复窗口 |
| ? | 输出统一状态快照 | 观察 fault、vehicle、target、allow、contract |

7.3 串口命令速查图

图 2 串口命令速查图

7.4 状态快照字段说明

STATUS_SNAPSHOT fault=SAFE_MODE lifecycle=ACTIVE recovery_ticks=0/2 recovery_elapsed_ms=0/2000 active_faults=0x08 speed=... target=... allow=... layout=4 contract=OK

表 12 STATUS_SNAPSHOT 字段说明

| 字段 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| fault | 当前 fault mode | 判断系统处于 NORMAL/WARN/DEGRADED/SAFE_MODE |
| lifecycle | 当前 fault lifecycle | 判断 STABLE/ACTIVE/RECOVERING |
| recovery_elapsed_ms | 已累计恢复时间/恢复窗口 | final-v2.0 的主要恢复依据 |
| active_faults | 当前 active fault 位图 | 确认故障是否仍然有效 |
| speed / vehicle | 车辆状态摘要 | 解释裁决原因 |
| target / allow | 目标输出和允许标志 | 解释灯光输出结果 |
| layout / contract | 共享内存布局与契约状态 | 确认接口一致性 |

7.5 命令输入示例与预期现象

下表给出一组适合课堂检查和答辩现场演示的串口输入示例。用户可以先通过 ? 查看初始状态，再逐步输入灯光命令、故障注入命令和恢复命令，通过日志 token 判断系统行为是否符合预期。

表 13 命令输入示例与预期现象

| 输入/操作 | 预期现象 | 主要观察日志 |
| --- | --- | --- |
| L | 近光灯请求进入系统，经过 scheduler 裁决并到达 gpio 输出层。 | CMD_MSG、SCHED_TARGET、GPIO_OUTPUT_SUMMARY low=1 |
| ? | 输出统一状态快照，显示 fault、vehicle、target、allow、layout 和 contract 状态。 | STATUS_SNAPSHOT layout=4 contract=OK |
| # # | 连续硬件状态故障触发 SAFE_MODE，系统进入保守输出策略。 | FAULTMG_EVENT、FAULTMG_MODE_TRANSITION、fault=SAFE_MODE |
| H | 在 SAFE_MODE 下远光灯等高风险输出会被限制，不会直接通过。 | LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY、GPIO_OUTPUT_SUMMARY high=0 |
| C | 清除 active fault 并进入恢复观察路径，恢复不是直接跳回 NORMAL。 | lifecycle=RECOVERING、recovery_elapsed_ms |
| ? | 再次查看系统状态，确认恢复窗口、active fault 和目标输出变化。 | STATUS_SNAPSHOT |

8 推荐演示流程

8.1 最短人工演示流程

make build make run # QEMU 串口中依次输入 L ? # # ? C ?

表 14 最短人工演示流程

| 步骤 | 输入/命令 | 预期观察 |
| --- | --- | --- |
| 1 | make build | 生成 loader.img，无构建错误 |
| 2 | make run | 各 protection domain 初始化完成 |
| 3 | L | 近光灯请求被解析、裁决、执行 |
| 4 | ? | STATUS_SNAPSHOT 显示当前状态 |
| 5 | # # | 硬件状态故障累计并进入 SAFE_MODE |
| 6 | ? | fault=SAFE_MODE，target 输出被安全限制 |
| 7 | C ? | 进入恢复观察路径，显示 recovery 信息 |

8.2 关键日志怎么看

表 15 关键日志 token 说明

| 日志 token | 说明 | 答辩时的解释口径 |
| --- | --- | --- |
| CMD_MSG | commandin 已收到并解析串口命令 | 输入已经进入系统 |
| SCHED_TARGET | scheduler 已完成规则裁决 | 系统不是直接点灯，而是经过策略计算 |
| LIGHTCTL_TARGET_SUMMARY | lightctl 已生成执行计划并执行 runtime guard | 执行层再次做安全检查 |
| GPIO_OUTPUT_SUMMARY | 最终输出摘要 | 这里最接近“灯实际是什么状态” |
| FAULTMG_EVENT / HISTORY | faultmg 已记录故障事件 | 故障由统一 owner 管理 |
| FAULTMG_MODE_TRANSITION | fault mode 发生变化 | 可展示 WARN/DEGRADED/SAFE_MODE |
| STATUS_SNAPSHOT | 系统状态汇总 | 用于解释当前行为原因 |

现场技巧：如果日志很多，优先搜索 GPIO_OUTPUT_SUMMARY 和 STATUS_SNAPSHOT。前者回答“输出是什么”，后者回答“为什么是这个输出”。

9 自动化测试与验证

9.1 查看帮助

make help

9.2 Host-side 单元测试

make test

该命令用于验证不依赖 QEMU 的核心逻辑，包括 command codec、transport parser、shared protocol、status snapshot、vehicle state、control logic、execution plan、runtime guard 和 fault lifecycle。

9.3 QEMU 自动化测试

make qemu-test

该命令通常聚合 smoke、fault integration、serial E2E 和 vehicle scenarios 等测试，用于验证系统镜像在 QEMU 中的端到端行为。

表 16 QEMU 测试拆分说明

| 测试命令 | 验证内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| make smoke | 系统启动、关键保护域初始化、基本命令传播 | 输出 smoke test passed |
| make test-integration-fault | 故障注入、故障升级、安全输出 | 输出 fault integration test passed |
| make test-serial-e2e | 串口输入、状态查询、clear、恢复窗口 | 输出 serial E2E test passed |
| make test-vehicle-scenarios | 车辆状态参与裁决 | 输出 vehicle scenario test passed |

9.4 测试与证据归档流程图

图 3 测试与证据归档流程

10 final-v2.0 证据归档与提交材料

10.1 推荐归档命令

make test TEST_RUN_ID=final-v2.0 make qemu-test TEST_RUN_ID=final-v2.0 MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1 make evidence TEST_RUN_ID=final-v2.0 make defense-report TEST_RUN_ID=final-v2.0 make test-vehicle-sweep TEST_RUN_ID=final-v2.0

10.2 输出材料说明

表 17 证据材料说明

| 文件/目录 | 用途 | 提交建议 |
| --- | --- | --- |
| test-results/final-v2.0/manifest.txt | 证据清单和关键 token 命中结果 | 建议提交 |
| test-results/final-v2.0/summary.md | 测试摘要 | 建议提交 |
| reports/defense_report_final-v2.0.md | 终端友好的答辩报告 | 建议提交 |
| reports/final_v2_metrics.md | 论文风格数据图和解释 | 可作为展示补充 |
| test-results/final-v2.0/vehicle-sweep.csv | 车辆/故障组合 sweep 数据 | 数据量较大，可按要求提交 |
| build/report.txt | Microkit 构建报告 | 可作为构建证据 |

10.3 提交前检查清单

用于课程提交时，建议在每一项后手动勾选，并将对应日志、截图或证据文件放入提交材料目录。若某项受环境限制无法完成，应在提交说明中明确原因和替代证据。

表 18 提交前检查清单

| 检查项 | 是否完成 |
| --- | --- |
| 源码能 make build | □ |
| make test 通过 | □ |
| make qemu-test 通过 | □ |
| 关键日志截图或片段已保存 | □ |
| test-results/final-v2.0/summary.md 已生成 | □ |
| manifest.txt 可追溯证据文件 | □ |
| 项目成员、指导老师等封面信息已补齐 | □ |
| 最终文档目录已在 Word/WPS 中更新 | □ |

11 常见问题与排查

图 4 常见问题定位流程

表 19 常见问题处理表

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| make: command not found | 未安装 make | sudo apt install make |
| Could not find an AArch64 cross-compiler | 未安装交叉编译器 | sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu |
| qemu-system-aarch64: command not found | 未安装 QEMU | sudo apt install qemu-system-arm |
| Microkit SDK not found | SDK 路径与默认值不一致 | 使用 MICROKIT_SDK=/path/to/sdk |
| QEMU 测试脚本等待超时 | 镜像未更新、日志格式变化或 QEMU 启动慢 | make clean && make build 后重试，查看 qemu.log tail |
| 串口输入无反应 | 终端焦点不在 QEMU 或输入被缓冲 | 点击 QEMU 终端后输入 ? 验证 |
| 输出与预期不同 | fault mode 或车辆状态影响裁决 | 先查看 STATUS_SNAPSHOT，再查看 SCHED_TARGET |

12 课程检查与答辩建议

12.1 推荐讲解顺序

表 20 答辩演示建议顺序

| 顺序 | 展示内容 | 建议用语 |
| --- | --- | --- |
| 1 | README/项目目录 | 先说明这是基于 seL4 + Microkit 的多保护域车灯控制系统 |
| 2 | make build | 证明工程可以从源码构建出系统镜像 |
| 3 | make qemu-test | 证明自动化测试通过，不只靠现场手动演示 |
| 4 | make run + 串口命令 | 展示 L、#、?、C 等交互 |
| 5 | 关键日志 | 用 GPIO_OUTPUT_SUMMARY 和 STATUS_SNAPSHOT 解释结果 |
| 6 | 证据目录 | 展示 final-v2.0 的 summary、manifest 和报告 |

12.2 一分钟解释模板

本项目不是简单的车灯开关程序，而是把车灯控制链路拆成 commandin、scheduler、lightctl、gpio、faultmg 和 vehicle_state 等多个 Microkit protection domain。用户通过 UART 输入命令，scheduler 结合车辆状态和故障模式计算目标输出，lightctl 在执行前做 runtime guard，gpio 输出最终摘要，faultmg 统一维护 fault mode 和 lifecycle。项目支持 make test 和 make qemu-test，可通过日志 token 与证据归档证明系统行为。

13 使用边界与后续扩展

表 21 使用边界与后续扩展

| 当前边界 | 说明 | 后续扩展方向 |
| --- | --- | --- |
| QEMU 模拟 GPIO | 当前通过日志和模拟行为观察输出 | 迁移到真实板卡 GPIO 验证 |
| 课程策略阈值 | fault threshold 用于演示，不代表车规认证参数 | 引入参数配置和安全分析依据 |
| 串口输入 | 便于教学展示和自动化脚本驱动 | 接入真实车辆状态源或 CAN/LIN 模拟器 |
| 证据归档 | 目前以脚本和日志为主 | 生成更自动化的 traceability 报告 |

14 附录

14.1 常用命令汇总

表 22 常用命令汇总

| 目的 | 命令 |
| --- | --- |
| 查看帮助 | make help |
| 默认构建 | make build |
| 指定 SDK 构建 | make build MICROKIT_SDK=/path/to/microkit-sdk-2.0.1 |
| 运行 QEMU | make run |
| 清理构建 | make clean |
| 运行 host-side 测试 | make test |
| 运行 QEMU 聚合测试 | make qemu-test |
| 运行 smoke 测试 | make smoke |
| 运行故障集成测试 | make test-integration-fault |
| 运行串口端到端测试 | make test-serial-e2e |
| 生成证据归档 | make evidence TEST_RUN_ID=final-v2.0 |
| 生成答辩报告 | make defense-report TEST_RUN_ID=final-v2.0 |

14.2 串口输入汇总

表 23 串口输入汇总

| 输入 | 作用 |
| --- | --- |
| L/l | 近光灯打开/关闭 |
| H/h | 远光灯打开/关闭 |
| Z/z | 左转向灯打开/关闭 |
| Y/y | 右转向灯打开/关闭 |
| P/p | 示廓灯打开/关闭 |
| B/b | 制动灯打开/关闭 |
| ! | 注入模式冲突故障 |
| # | 注入硬件状态故障 |
| C | 清除故障或触发恢复演示路径 |
| ? | 输出统一状态快照 |

14.3 参考资料

项目 GitHub 仓库：CHEN2003-CHIP/sel4-LightCTRL

项目 README.md

项目 docs/architecture.md

项目 docs/safety_case.md

项目 docs/requirements.md

项目 docs/test_plan.md

seL4 Microkit 官方文档与 SDK 手册

15 小结

通过本文档，用户可以完成 LightDemo 的环境检查、项目构建、QEMU 运行、串口交互、故障注入、状态查询、自动化测试和证据归档。文档同时给出了现场演示路径、关键日志解释方法和常见问题排查流程。